Vážení spoluobčané,

jistě víte, že každý vlastník nemovitosti má povinnost zajistit likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy. Tam, kde není vybudovaná kanalizační síť, lze tuto povinnost zajistit třemi způsoby, a to pomocí:

- žumpy (bezodtoké jímky)

- septiku s dalším stupněm čištění

- domovní čističky odpadních vod

Žumpy

Každé toto řešení však má své úskalí. V případě žumpy je nutno zajistit pravidelný odvoz jejího obsahu do nejbližší čističky odpadních vod. Výhoda relativně nízkých pořizovacích nákladů za její vybudování se pak ztrácí ve světle nákladů na její vývoz, které se pohybují okolo 1000 – 3000 Kč, přičemž v rodinném domě obývaném průměrnou rodinou je žumpu třeba vyvézt skoro každý měsíc. Navíc od roku 2021 bude vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí oprávněna vyžádat si od provozovatele žumpy doklady o odvozu odpadních vod na čistírnu odpadních vod za období dvou kalendářních let zpětně.

Za porušení povinnosti správné likvidace odpadních vod pak budou provozovatelům hrozit vysoké pokuty.

Septiky

Pokud objekty využívají septiky, je nutno, aby tyto byly doplněny o další stupeň čištění, tzv. dočišťovací filtry a teprve pak je možné na základě povolení vypouštět přečištěnou odpadní vodu. Je však nutné upozornit, že k lednu 2008 skončila platnost dříve vydaných povolení, k vypouštění odpadních vod ze septiků, která byla vydána před rokem 2002. V současné době vodoprávní úřad již nemůže povolit vypouštění nedostatečně čištěných vod ze septiků do vod povrchových nebo podzemních.

Domovní čističky

Domovní čističky odpadních vod jsou z uvedených možností relativně nejekologičtějším řešením. Ale ani jejich provoz není bezúdržbový a beznákladový. Aby byla zajištěna jejich správná funkčnost, je nutno kontrolovat pH, čistit koš zanášený pevnými částicemi a přibližně jednou ročně provádět tzv. odkalení. Jednotlivé komponenty zařízení mají omezenou životnost a časem je nutno zajistit jejich výměnu. Pro zajištění správného provozu je nutno pečlivě zvažovat použití různých čistících prostředků, aby nedocházelo ke zničení bakterií a enzymů, které zajišťují čistící proces a zároveň je povinností min. 2 x ročně provádět laboratorní rozbory vypouštěných vod. To vše vás připravuje nejen o finance, ale i čas.

Centrální – obecní kanalizace

Vybudování splaškové kanalizace, která odvádí odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod, je pro uživatele nejvýhodnějším způsobem likvidace odpadních vod z domácností. Vaše starosti skončí jedním spláchnutím. Stávající septiky, jímky i domovní ČOV pak můžete využít k zadržování dešťové vody, kterou použijete na svých zahrádkách.

Výběrové řízení na dodavatele kanalizace a ČOV Obce Olbramice již proběhlo a současné době probíhá odvolací lhůta ostatních firem. Dotace z Ministerstva zěmědělství byla schválena. Nicméně tato dotace se odvíjí od počtu připojených domácností, respektive počtu připojených EO (ekvivalentních obyvatel). Tedy čím vyšší počet připojených domácností, tím větší dotace a tedy tím menší zadlužení obce se kterým následně souvisí další rozvoj možných investicí v Olbramicích.

S přátelským pozdravem

Starosta Obce Olbramice

__________________________

Doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.