INFORMACE   KE   ZŘÍZENÍ   KANALIZAČNÍ  PŘÍPOJKY

Stavba:  Olbramice – kanalizační přípojky

V obci Olbramice bude probíhat výstavba veřejné kanalizace, která bude sloužit výhradně pro odvádění odpadních splaškových vod. Splaškovými odpadními vodami jsou vody z hygienických zařízení – koupelny, WC, vody z kuchyní, vody vypouštěné pračkami a myčkami nádobí.

Výstavba kanalizačních přípojek bude provedena v roce 2021. Na stavbu kanalizačních přípojek bude zpracována projektová dokumentace společná pro všechny navržené kanalizační přípojky.

Zásady pro návrh přípojky:

V rámci stavby hlavního kanalizačního řádu budou realizovány přípojky splaškové kanalizace v úseku na veřejném pozemku, to je úsek od napojení na stoku po hranici připojované nemovitosti.  Před hranicí (oplocením) připojované nemovitosti budou přípojky ukončeny kontrolními šachtami, rovněž realizovanými v rámci hlavní stavby.

Přípojky splaškové kanalizace budou profilu 150 mm, potrubí kanalizační z plastů. Hloubka přípojky na konci veřejné části bude navržena, tak aby bylo možné gravitační odvádění splaškových vod z objektu, tedy i vod např. z prádelny umístěné v podzemním podlaží. Sklon přípojky minimálně musí být 2%, to znamená 2 cm na 1 metr délky.

Domovní část přípojky zahrnuje část od napojení na koncovou šachtu po napojení vyústění domovní splaškové kanalizace z připojované nemovitosti. Domovní část v podstatě představuje spojnici kontrolní šachty a vývodu splaškové kanalizace z objektu. Trasa domovní části přípojky na pozemku připojované nemovitosti bude zvolena s ohledem na stávající objekty, zpevněné plochy apod. Stávající domovní splašková kanalizace ústící do jímky, případně septiku bude napojena bezprostředně za vyústěním kanalizace z budovy, případně bude přípojkou podchycen přítok do jímky nebo septiku. Nelze splaškové vody akumulovat v jímce nebo septiku a kanalizační přípojku napojit na odpad septiku.

Vyplnění evidenčního listu:

Pro návrh kanalizační přípojky vyplňte prosím níže uvedené údaje v přiloženém evidenčním listu. Připojte také číslo telefonu, na kterém vás budeme kontaktovat.

Vámi uvedené údaje budou sloužit jako závazná objednávka pro zpracování projektové dokumentace k domovní kanalizační přípojce.  Po uhrazení zálohy budete kontaktování technikem, který provede zákres na místě a poskytne bližší informace k přípojce.

Kateřina Hőhnová, tel. 724 075 811 , technická pomoc při zákresu na místě.

Vyplněný evidenční list odevzdejte na obecním úřadě v termínu nejpozději do konce září 2020.

Pro rychlejší vyřízení je možné navíc zaslat evidenční listy elektronicky na e-mail  ic@agpol.cz.

Vlastník se zavazuje uhradit firmě AGPOL s.r.o. zálohu 1.500Kč do 14ti dnů od podpisu Evidenčního listu, a doplatek ve výši 2.000Kč při zhotovení  dokumentace.

Platba na účet 115-4041630277/0100, var. symbol 33+číslo domů

( př.: dům 78 , vs: 3385 ), do poznámky : jméno vlastníka ( př.:Karel Novak ) .

Děkujeme za spolupráci.

Olomouc, 20. 8. 2020				Zpracovatelé dokumentace

AGPOL s. r. o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Příloha :	1. evidenční list

EVIDENČNÍ LIST PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU KNALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Napojovaná nemovitost :   číslo popisné ……………….. číslo parcelní ………………..

Vlastník nemovitosti :

Jméno a příjmení 	………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Adresa 			………………………………………………………………………

Telefonní kontakt	………………………………………………….

E-mail			………………………………………………………………………

Počet bytových jednotek v objektu :………………………………………

Využití objektu :  objekt bydlení , jiné využití …………………………….

Poznámka , připomínky, požadavky :………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Vlastník nemovitosti stvrzuje svým podpisem správnost výše uvedených dat. Současně svým podpisem potvrzuje objednávku projektu domovní přípojky kanalizace. Dále se zavazuje uhradit firmě AGPOL s.r.o. zálohu 1.500,-Kč do 14ti dnů od podpisu Evidenčního listu, a doplatek ve výši 2.000,-Kč při  zpracování dokumentace.

V Olbramicích dne  ..…………....				Podpis : ……………………